Universidad Técnica

#### Federico Santa María

Departamento de Electrónica

Seminario de Computadores I

Técnicas para la Expansión de la Capacidad de Canales Inalámbricos

##### Alumno:	César Hermosilla

Profesor: 	Agustín González

# Resumen

En el presente informe se presentan dos tecnologías que permiten expandir la capacidad de los sistemas inalámbricos. Se comentan primero los sistemas MIMO, que permiten expandir la capacidad de un canal de radio frecuencia mediante antenas múltiples en transmisión y recepción. Se estudia el modelo de canal que utilizan estos sistemas y la capacidad teórica que permiten alcanzar. Luego se presenta el método BLAST, desarrollo práctico de un sistema MIMO. Se estudia el funcionamiento básico de este sistema y los resultados que alcanza.

En la segunda parte se discuten los arreglos de antenas adaptivos, que permiten aumentar la eficiencia de potencia entre transmisor y receptor. Este tipo de sistemas permite aumentar la capacidad ya que permite acomodar varias transmisiones en un mismo canal diferenciándolas a través de su orientación. Se discuten los distintos procesos que permiten llevar a cabo la orientación adaptiva de los arreglos, así como las ventajas y desventajas de cada uno.

# Introducción

La transmisión de información en forma inalámbrica gana cada vez más relevancia en el campo de las comunicaciones. La telefonía inalámbrica análoga y los servicios de datos de tasa reducida que se ofrecían inicialmente han dado paso a la telefonía digital, redes inalámbricas y lo que se prevee para el futuro es una creciente integración de los servicios. Además, el abaratamiento de los costos de la tecnología inalámbrica permite que se planteen soluciones de este tipo a problemas que tradicionalmente habían sido tratados mediante redes cableadas, como por ejemplo, telefonía fija y LAN.

Sin embargo, el problema sigue siendo el ancho de banda disponible para estas aplicaciones. La tecnología celular hasta ahora ha solucionado el problema, separando a los usuarios en celdas de extensión limitada, lo que permite la reutilización de frecuencias en celdas lo suficientemente alejadas. Sin embargo, para proveer los servicios que se planean a futuro, esto no es suficiente. Es necesario contar con técnicas que aprovechen de forma más eficiente el ancho de banda disponible y la potencia irradiada por los equipos.

En este trabajo se presentan dos técnicas que permiten alcanzar mayor eficiencia en la transmisión. La primera consiste en la utilización de arreglos MIMO (Multiple In, Multiple Out) que consiste básicamente en utilizar arreglos de antenas múltiples tanto en transmisión como en recepción para aumentar la eficiencia espectral del sistema de transmisión. La idea es transmitir múltiples flujos de datos simultáneamente y en el mismo espectro. La señal recibida, compuesta de la mezcla de los distintos flujos transmitidos, es procesada para separarla en sus componentes originales. Entre las técnicas que se han propuesto para realizar el procesamiento de la señal recibida  está BLAST (Bell Labs Layered Space Time) desarrollada por Lucent Technologies. Esta técnica será discutida en detalle.

Por otra parte,  desde el punto de vista de la potencia, es necesario contar con antenas  más directivas para maximizar la transferencia de potencia entre transmisor y receptor. Sin embargo, el problema de las antenas directivas es su sensibilidad a la orientación, ya que leves desajustes pueden provocar la pérdida de señal. Una alternativa es utilizar arreglos de antenas orientables electrónicamente. El objetivo es que la orientación   pueda realizarse en forma adaptiva con lo cual se logra que se establezca un enlace directivo entre las antenas disminuyendo las pérdidas por desorientación. Además un enfoque adaptivo permite que este tipo de arreglos se aplique a sistemas móviles, donde el equipo del usuario debe ser rastreado por la estación base para maximizar la transferencia de potencia en su dirección. Este tipo de sistemas permite la reutilización de un canal de comunicación dentro de una misma celda, puesto que el arreglo adaptivo es capaz de distinguir entre los distintos usuarios por medio de su ubicación espacial. Se discutirán los métodos que permiten orientar los arreglos de antenas mediante el procesamiento de las señales recibidas.

# Sistemas MIMO y tecnología BLAST

Los sistemas MIMO consisten en contar con arreglos de múltiples antenas tanto en transmisión como en recepción. Se transmiten múltiples flujos de datos los cuales son combinados por el canal inalámbrico debido a la multitrayectoria. Como consecuencia de esto, en cada antena receptora se tiene una combinación lineal de las señales transmitidas, más ruido gaussiano aleatorio. Mediante un procesamiento adecuado, es posible separar las señales transmitidas mediante algún tipo de procesamiento, siempre y cuando se conozca la forma en que se combinan las señales, es decir, se conozca el canal en el receptor. De esta forma, es posible ampliar la capacidad del canal.

A continuación, se definirán ciertos conceptos y cantidades para facilitar las explicaciones posteriores.

## Definiciones

A continuación, se especifica la notación que se empleará a lo largo del trabajo para referirse al canal MIMO y  sus características.

- Número de antenas: nt en transmisión y nr en recepción

- Señal transmitida : s(t), vector de dimensión nt. La potencia total está restringida a P independiente de nt. Esto significa que sin importar la cantidad de antenas transmisoras, la potencia total se mantiene constante, lo que implica una reducción en la potencia de las señales individuales. De esta forma, se pueden establecer comparaciones justas con distintos esquemas de transmisión.

- (t): vector AWGN complejo. Corresponde al ruido en cada receptor

- Señal recibida r(t): vector complejo nr-D. En cada instante de tiempo existe una componente de r(t) por cada antena receptora

- Potencia recibida P: potencia promedio a la salida de cada receptor

- SNR promedio en cada rama del receptor: =P/N, independiente de nT

- Matriz de respuesta a impulso del canal: g(t) consta de nr filas y nt columnas. gij representa la respuesta del canal entre la antena transmisora j y la receptora i

- Matriz del canal normalizada h(t):es la versión normalizada de g(t). La relación entre las dos es: g(t)=PP1/2h(t)

De acuerdo a las definiciones anteriores, es posible escrbir la relación básica que caracteriza la transmisión de la señal por el canal:

r(t)=g(t)*s(t)+ν(t)

Donde * representa la convolución. Es decir, si la señal transmitida se propaga en un canal de respuesta a impulso g(t) , la señal recibida equivale a la convolución de s(t) y g(t) , más el ruido gaussiano. Cada elemento de la señal recibida r(t) es entonces una combinación lineal de los elementos de s(t) más ruido aditivo gaussiano.

Si ahora se supone que el canal de transmisión es angosto en el dominio de la frecuencia y plano en la banda de interés, se tiene que se puede hacer la siguiente sustitución:

r(t)=g(0)·s(t)+ν(t)

Esto se debe a que un canal plano en el dominio de la frecuancia tiene una respuesta en el tiempo que es (idealmente) un impulso, es decir, sólo tiene valor en t=0. De esta forma, la convolución puede reemplazarse por un producto.

Finalmente, reemplazando la relación entre g(t) y h(t), y recordando que la potencia transmitida debe mantenerse constante, se tiene:

r(t)=PPnth(0)·s(t)+ν(t)

Mediante esta expresión, es posible notar que en el desempeño de sistemas MIMO se puede caracterizar en gran medida a través del conocimiento que se logre de la matriz h(0), que se denomina en general simplemente H. Uno de los aspectos más interesantes es observar la capacidad de canal que se puede lograr para distintos tipos de H.

## Capacidad en sistemas MIMO

En esta sección, se analizará el desempeño teórico de los sistemas MIMO mostrando la capacidad que permiten alcanzar.

De acuerdo a [3], la formula de capacidad generalizada para canales matriciales se puede escribir de la siguiente forma:

C=log2det(I+ρntHHt)

La capacidad está expresada en [bps/Hz]

Para el caso en que se tiene sólo un transmisor y un receptor, H es un escalar complejo y se puede escribir:

C=log21+ρH2

Esta expresión corresponde a la fórmula clásica para la capacidad de Shannon.

Otro caso interesante es aquel en que la matriz H es la identidad. Esto representa el caso en que las señales transmitidas se envían por líneas de transmisión desacopladas. En este caso se obtiene la siguiente expresión:

Cn=nlog21+ρn

Nótese que en todos los casos la potencia transmitida se mantiene constante, independiente del número de transmisoras. En este caso, se observa que al aumentar el número de antenas, la capacidad crece casi linealmente con n. La capacidad que se obtiene es bastante superior al caso anterior, donde toda la potencia se enviaba por un solo canal. De esto se extrae entonces que es mejor ocupar todas las líneas disponibles antes que concentrar la potencia en una sola. En el canal inalámbrico, las multitrayectorias también pueden ser consideradas como “líneas”. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, estas líneas están acopladas y sujetas a desvanecimiento. A pesar de esto, es posible sacar ventaja de la multitrayectoria para lograr aumentar la capacidad.

El paso siguiente es buscar una expresión adecuada para la capacidad en canales inalámbricos. Para esto, es necesario contar con un modelo del canal que permita realizar la estimación. Se utiliza un modelo probabilístico en el cual los elementos   de H se asumen gaussianos complejos. Es decir, la parte real y la parte imaginaria de hij se distribuyen cada una en forma gaussiana, con media cero. La varianza de hij2  es 1. Este modelo se conoce como modelo de Rayleigh, debido a que según la definición anterior, la magnitud de la hij tiene distribución de Rayleigh y la fase se distribuye uniformemente.

Puesto que se tiene un modelo probabilístico del canal, la capacidad entonces es también una variable aleatoria. Lo que interesa de esta variable es la función de distribución complementaria acumulada (ccdf). En otras palabras, se busca la probabilidad de que la capacidad supere cierto valor.

El análisis teórico de la capacidad es bastante complicado, debido a lo cual se prefiere obtener resultados por simulación. Para esto, se obtienen por métodos computacionales distintas realizaciones de H , las cuales se utilizan para calcular la capacidad mediante las fórmulas especificadas anteriormente.  Este proceso se repite miles de veces con lo que se obtienen histogramas para la capacidad.

En el anexo 1, las figuras 1.a y 1.b muestran algunos gráficos donde se compara la capacidad teórica de los sistemas MIMO con sistemas con una sólo antena transmisora y receptora, para varias relaciones señales a ruido promedio. La figura 1.a muestra la capacidad para un sistema con 2 antenas transmisoras y receptoras, mientras la figura 1.b muestra la capacidad para un sistema con 4 antenas transmisoras y receptoras. En ambos casos se compara con un sistema 1-1.

De las figuras, se observa un marcado incremento en la capacidad al utilizar más antenas. Por ejemplo, con SNR de 21 [dB], al utilizar 2 y 4 antenas, se ve que el 99% de los canales tiene una capacidad superior a los 7 y 19 bits/ciclo, respectivamente. En cambio, con n=1 sólo se alcanza 1 bit/ciclo.

De la figura 1.b, se observa que la capacidad aumenta significativamente al utilizar más antenas. Para n=4, esto puede parecer incluso poco razonable. Si la tasa de símbolos es igual al BW del canal, tratar de alcanzar un 50% de esta capacidad con métodos convencionales significaría utilizar constelaciones gigantescas. Sin embargo, si se analiza la capacidad en términos de por dimensión, asociando la dimensión al número de componentes del vector transmitido, se ve que los resultados obtenidos son razonables.

En la figura 2 del anexo 1, se muestran las capacidades por dimensión para los casos n=16, n=32, n=64

En las figuras se aprecia   un crecimiento lineal de la capacidad con el número de antenas. Además se tiene que se alcanza una capacidad considerable incluso para SNR=0[dB]. Se observa que tanto para n=64 y n=32 se alcanza aproximadamente 0.8[bits/Hz*dim] con un 99% de probabilidad. Incluso para n=16, se alcanza una capacidad levemente inferior a 0.8.

Los resultados mostrados ilustran la capacidad teórica que puede alcanzarse utilizando sistemas MIMO, sin embargo, aún no se ha discutido la forma en que se alcanza esta capacidad, o al menos, alguna fracción importante de ella. A continuación se discutirá el método V-BLAST, el cual consiste en un método de detección que permite alcanzar una fracción importante de la capacidad en sistemas MIMO.

## V-BLAST

El método V-BLAST, desarrollado por Lucent Technologies, permite detectar las señales enviadas a través de un sistema MIMO. V-BLAST trabaja sobre las señales detectadas en cada una de las antenas receptoras, procesándolas para obtener las señales transmitidas. Para realizar esta tarea es imprescindible que el receptor conozca la matriz H característica del canal.   Esta matriz puede calcularse en el receptor mediante un preámbulo de símbolos de entrenamiento previo a cada ráfaga. Se asume que dentro de una ráfaga el canal permanece constante. La ráfaga debe ser entonces lo suficientemente corta para que el canal no se altere durante ella, pero también lo suficientemente larga para que el preámbulo sea despreciable frente a la cantidad de información y no afecte mayormente la capacidad.

El método V-BLAST consta de tres etapas básicas que serán discutidas en detalle:

- Anulación de interferencia

- Cancelación

- Reordenación

Cada una de estas tres etapas se aplica en la detección de cada símbolo. Se trabaja en instantes de tiempo discreto, y se asume que para detectar un vector transmitido se trabaja en el receptor con un vector obtenido en un instante de tiempo. Es por esto que en lo sucesivo, se elimina la dependencia temporal de las señales.

### Anulación de interferencia

Mediante la información que se tiene del canal (H), el receptor anula del vector recibido las contribuciones de todas las señales transmitidas , excepto una, la que se quiere detectar.

El método de anulación puede entenderse en forma simple como invertir la matriz H y multiplicarla por el vector recibido. De esta forma se separan las componentes transmitidas a partir del vector recibido. Sin embargo, en lugar de invertir directamente la matriz, se sigue un procedimiento iterativo que reduce la complejidad numérica y es más estable. Además, el método de anulación  permite obtener las señales de una en una y en cierto orden. Este método de anulación es relativamente simple de implementar, sin embargo, no es óptimo debido a que no tiene en cuenta la presencia de ruido y puede causar inestabilidad. Por ejemplo, si una componente de la señal, se pierde por completo, este método tratará de recuperarla aplicando una amplificación excesiva lo cual introducirá una gran cantidad de ruido. En otras palabras, el método intenta invertir una matriz no invertible, lo que genera inestabilidad.

Para solucionar este problema, se utiliza un método similar a la ecualización de canal para eliminar interferencia inter-simbólica (ISI). Se utiliza un método conocido como MMSE (Minimum Mean Square Error), el cual consiste en que a la señal recibida se le aplica un filtro (espacial en este caso) cuyos coeficientes se calculan de tal forma que se minimice el error cuadrático medio. Este método es más estable y además tiene en cuenta el ruido.

No se entregarán detalles adicionales de la implementación matemática de estos métodos, ya que se consideran fuera del rango de este trabajo. Sin embargo, las referencias [5] y [6] aportan los detalles.

### Cancelación

La etapa de cancelación permite eliminar la interferencia de las señales ya detectadas en la señal recibida. Una vez que se ha obtenido la componente si de la señal transmitida esta se resta al vector recibido, donde si es la componente i-ésima de la señal transmitida. Para restar esta señal, se multiplica si por la columna i-ésima de H. Esto se debe a que la columna i-ésima de H (que se denotará hi) contiene la información de cómo se distribuye la componente si en las antenas receptoras.

### Reordenación

En la sección de anulación, se estableció que el procedimiento es iterativo y que la detección de las señales puede realizarse en un orden arbitrario. El orden puede en general ser cualquiera, pero también puede optimizarse. Esto se debe a que la etapa de cancelación presupone que las componentes de la señal ya detectadas son correctas. Un error en la detección produce entonces errores en cascada en la detección de las componentes siguientes. Es necesario entonces establecer un orden en la detección que minimice la posibilidad de errores.

El procedimiento que se elige es que en la detección de cada componente, se busca la componente que presente la mayor relación señal a ruido-interferencia. Intuitivamente, es bastante probable que sea esta la señal que se detecte con menos error. Una vez que se produce la anulación y la cancelación, se vuelve a calcular cual de las señales que quedan es la que presenta mejor relación señal a ruido-interferencia. Este procedimiento se repite en la detección de cada componente. Nótese que es necesario que el orden se vaya estableciendo en cada iteración, debido a que al ir cancelando las señales se producen cambios en la relación señal a ruido interferencia. El orden no se puede establecer a priori.

Se han descrito las tres etapas básicas de la detección mediante el método V-BLAST. Las figuras 3 y 4 del anexo muestran gráficos comparativos de la capacidad de V-BLAST frente a  la capacidad teórica de los sistemas MIMO (curva denominada “log-det”). Los resultados que se muestran para BLAST son resultados reales medidos mediante equipos experimentales desarrollados por Lucent Technologies.

La figura 3 se ve la ccdf de  V-BLAST de 16 antenas transmisoras y receptoras, así como la ccdf teórica que es posible obtener con sistemas MIMO de esas características. Además, también se muestra la capacidad que se obtiene con sistemas 1-1 y con sistemas que presentan diversidad en la recepción, es decir, que presentan múltiples  antenas receptoras.

De las figuras, se ve que aunque V-BLAST no consigue la capacidad teórica posible, supera ampliamente a los sistemas tradicionales 1-1 o con diversidad en la recepción

# Arreglos de Antenas Adaptivos

En gran cantidad de aplicaciones, las antenas preferido para realizar transmisiones ha sido las antenas omnidireccionales, debido a que no necesitan de un conocimiento explícito del ambiente de propagación y la localización de los usuarios. Sin embargo, el uso de estas antenas conlleva una gran ineficiencia de potencia, puesto que se desperdicia potencia irradiando  hacia donde  no es necesario y se causa interferencia a otros usuarios, lo que disminuye la capacidad del sistema.

La tecnología actual permite revertir esta situación mediante arreglos de antenas adaptivas. El principio básico de funcionamiento de estos sistemas puede ilustrarse mediante un ejemplo simple.

Los seres humanos contamos con dos sensores auditivos. Es claro que sin necesidad de usar la vista es posible determinar la dirección de la fuente de una señal de audio. Esto es posible debido a que el cerebro procesa las señales recibidas por ambos oídos y extrae la dirección. Para esto, el cerebro procesa los retardos con que llegan las señales a los oídos. Aún más, en un ambiente con ruido, el cerebro es capaz de amplificar un sonido que nos interese y atenuar el ruido.

Las antenas adaptivas utilizan este mismo principio. Las señales que llegan a cada antena de un arreglo presentan pequeños retardos entre ellas. Interpretando adecuadamente esas diferencias, es posible orientar el arreglo en una dirección privilegiada para escuchar a un transmisor, descartando la interferencia de otros.

El mismo principio puede ser aplicado a la transmisión, puesto que transmisión y recepción son recíprocos, por lo que al utilizar los retardos para distinguir las señales, es posible también utilizar esa información para transmitir en direcciones específicas.

## Aspectos generales

El diagrama de un receptor adaptivo se muestra en la figura 1 del anexo2. Cada antena del arreglo está conectada a un bloque denominado filtro LVT. Estos filtros determinan el diagrama direccional de la antena. Los coeficientes de estos filtros se determinan de tal forma que aseguren máxima recepción en una dirección. Para determinar estos coeficientes existe un bloque denominado procesador adaptivo. 	Este procesador trabaja en base a las señales recibidas , la salida del sistema, y otros factores opcionales como son las secuencias de entrenamiento, y la estructura espacial y temporal de la señal.

La señal recibida es un vector cuyas componentes corresponden a las señales recibidas en cada antena. Este vector se denomina x(t). La salida del sistema es la señal y(t).

En primer lugar, es necesario notar que los retardos que experimenta la señal se producen en el dominio de la radiofrecuencia. Sin embargo, es posible demostrar que los retardos en radiofrecuencia en una señal de banda angosta se traducen en banda base en cambio de fase de la envolvente compleja de la señal. Es por esto que es posible realizar el procesamiento en banda base.

Por ejemplo, sea z(t) una señal en radiofrecuencia:z(t)=s(t)exp(j2πfct), donde s(t)corresponde a la envolvente compleja de la señal, es decir, corresponde al símbolo complejo multiplicado por la forma del pulso. Si se considera un retardo pequeño  aplicado a z(t) se tiene:

z(t−τ)=s(t−τ)expj2πfcτ·exp(j2πfct)

Al pasar la señal a banda base se obtiene:

s(t−τ)expj2πfcτ

Es posible demostrar que si B<1, donde B es el ancho de banda de la señal, entonces s(t−τ)≈s(t). Por lo tanto, el retardo que experimenta la señal, en este caso entre una antena y otra, puede ser analizado en banda base como un cambio de fase en la envolvente de la señal.

## Ejemplo Sencillo

En la figura 2 del anexo2 se ilustra un arreglo receptor constituido por dos antenas ominidireccionales. Sea  la dirección en la que llega el frente de ondas. El retardo que experimentan la señal entre las dos antenas se puede expresar como:τ=dsin(θ)v, donde d es la distancia entre las antenas y v es la velocidad de la onda. Este retardo equivale a un cambio de fase de la envolvente s(t) de: φ=2πdsin(θ)λ0, donde 0 corresponde a la longitud de onda de la portadora.

Ahora, supóngase que al arreglo llegan 2 señales, la primera de envolvente s(t) que se quiere detectar, y la segunda, n(t) que corresponde a interferencia. s(t) llega al arreglo con un ángulo de 0 radianes, y n(t) llega con un ángulo de /6 radianes. El receptor, como se muestra en la figura 1, está constituido por dos filtros. El primero está constituido por un coeficiente complejo w1=w11+jw12, y el segundo está constituido por w2=w21+jw22. Se asume que la distancia entre las antenas es 0/2.

A la salida del arreglo se tiene, para la señal s(t):

s(t)w11+w21+j(w12+w22)

Esto se debe a que la señal s(t) llega frontal a la antena por lo que no hay retardo. Por otra parte, la salida para la señal n(t) es:

n(t)exp(jπ4)(w11+jw12)+exp(−jπ4)(w21+jw22)

Los coeficientes w deben ser calculados de tal forma que la salida del arreglo solo se obtenga s(t). Por ende, se obtienen las siguientes ecuaciones:

w11+w21=1w12+w22=0w11−w12+w21+w22=0w11+w12−w21+w22=0

Despejando se obtiene:

w11=12,w12=12,w21=12,w22=−12

El diagrama direccional para el arreglo dados los coeficientes de los filtros LVT puede obtenerse de la siguiente fórmula:

G(θ)=10log10k=1N−1wkexpj2πkdsin(θ)λ0WWH

Donde  W es el vector W=[w1 w2]

El diagrama direccional de radiación para el arreglo sin los filtros se muestra en la figura 3 del anexo 2. El diagrama para el arreglo con los filtros calculados se muestra en la figura 4. En este diagrama se aprecia que se ha formado un nulo en la dirección   /6 radianes, que es donde se encontraba la señal de interferencia. En cambio, existe un máximo  en la dirección 0 radianes, que es de donde proviene la señal deseada.

Este ejemplo ilustra el funcionamiento de los arreglos de antenas adaptivos. Sin embargo, aún no se ha descrito el proceso que permite al arreglo orientarse automáticamente. Es decir, la forma en que se calculan los coeficientes w de los filtros LVT.

## Procesamiento de la señal recibida

Como ya se ha mencionado, el procesamiento de la señal recibida se lleva a cabo mediante los filtros LVT del receptor. La clave del sistema está en la determinación de los coeficientes de estos filtros. Para esto existen varios métodos entre los que destacan:

- Utilización de la estructura espacial

- Utilización de las señales de entrenamiento

- Utilización de la estructura temporal

A continuación, se detallan los principios básicos de estos tres métodos.

### Utilización de la estructura espacial

El vector recibido x(t) puede ser expresado como:

x(t)=a(θ)s(t)c(t)

s(t) corresponde a la envolvente compleja de la señal. c(t) corresponde a las variaciones de la señal debido a las características del canal. a() se denomina vector de orientación. El vector de orientación contiene la información acerca de la orientación de la fuente. En otras palabras, a() representa los cambios de fase con que se recibe s(t) en cada una de las antenas debido a los retardos.

Los métodos de estructura espacial utilizan la información de a() para determinar las  direcciones de llegada (Direction of Arrival, DOA) y de acuerdo a esto calcula  los coeficientes w, en forma similar a lo realizado en el ejemplo.

El receptor trabaja de la siguiente forma. Primero, “escanea” el espacio cambiando la orientación de recepción hasta que detecta un aumento en la potencia, lo que indica la presencia de una señal en esa dirección. Luego, calcula el vector de  coeficientes W. Una posibilidad, de acuerdo al método de Minimum Mean Square Error (MMSE) es calcular W en base a la siguiente fórmula:

W=Rxx−1a(θ)

Donde Rxx es la matriz de covarianza de x(t) y corresponde a E[x(t)·x(t)t*].

La desventaja del  método  MMSE es que tiene baja resolución espacial. Para solucionar esto, se han planteado otros algoritmos, basados en Maximum Likelihood Estimation (MLE) que permiten obtener una mayor resolución espacial.

Además En este método no se ha considerado la multitrayectoria.  La multitrayectoria tiene dos efectos importantes. En primer lugar, es posible que se reciban varias copias de la misma señal retardada. Para esto, los métodos como MLE consideran en el modelo de la señal múltiples muestras de la señal que puede contener componentes de multitrayectoria. Estos métodos funcionan siempre y cuando las multitrayectorias lleguen alrededor de una dirección principal. Esta suposición es válida en el caso, por ejemplo, de una estación base ubicada en un lugar alto y un móvil en área urbana. En este caso, la mayor parte de las multitrayectorias se deben al scattering que se produce en las cercanías del móvil. Sin embargo, si las multitrayectorias provienen de direcciones distintas, entonces los métodos que utilizan la estructura espacial de la señal son incapaces de distinguir entre las multitrayectorias y usuarios distintos.

Los métodos que utilizan la estructura espacial de la señal son relativamente simples y tienen la ventaja de que no necesitan señales de entrenamiento para operar, lo que aumenta su eficiencia. Sin embargo, para funcionar correctamente necesitan, como ya se mencionó, que las multitrayectorias provengan de una dirección principal y que el número de usuarios en el sistema sea bastante menor que el número de antenas. Además, la estimación de la dirección está determinada por las características físicas del arreglo detector. Como se vio en el ejemplo, un parámetro importante era la distancia entre las antenas. Debido a esto, es necesario calibrar cuidadosamente el arreglo, teniendo en cuenta su forma y las impedancias mutuas.

### Utilización de señales de entrenamiento

### Muchos sistemas actuales emplean señales de entrenamiento para operar. Es posible entonces utilizar esas mismas señales de entrenamiento para orientar las señales. Dentro de los métodos que utilizan señales de entrenamiento se pueden distinguir dos tendencias principales:

### Métodos convencionales: Estos métodos utilizan las señales de entrenamiento para estimar las DOA, direcciones de llegada, y así calcular los filtros LVT para separar a los usuarios.  En este caso, si d(t) es la señal deseada (conocida), y x(t) es la señal que se obtiene, los coeficientes W están dados por W=Rxxrdx, donde rdx corresponde al vector de correlación entre d(t) y x(t). Este método corresponde a MMSE, pero en lugar de que el sistema receptor busque las señales en el espacio y determine a(), se utilizan los símbolos de entrenamiento. En resumen, este tipo de métodos utilizan la estructura espacial contenida en los símbolos de entrenamiento recibidos. La diferencia frente a los métodos anteriores es su mayor confiabilidad en la determinación de los DOA.

### Métodos que no utilizan la información  espacial: Estos métodos utilizan MLE para determinar el canal sin utilizar información acerca de la posición angular de los transmisores. Mediante los símbolos de entrenamiento se construye un modelo de canal que indica la forma en que se combinan las señales y la respuesta en frecuencia del canal y de los equipos receptores. Sin entrar en los detalles matemáticos, es posible afirmar que estos métodos tienen la ventaja de que las características físicas del arreglo no son relevantes ya que se obtienen de la estimación de canal. Además, tienen la ventaja de que la estimación de canal permite incorporar multitrayectorias que provengan de direcciones distintas. Otra ventaja es que el número de frentes de onda que puede distinguir el sistema puede ser mayor que el número de antenas del arreglo, lo cual es útil en le caso en que existan varias multitrayectorias.

### Métodos que combinan ambas estrategias: La idea de estos métodos es simultáneamente estimar el canal  y las DOA para lograr una estimación de las señales más precisas. Las ventajas de este método son similares a las del caso anterior, pero son más robustos al utilizar toda la información disponible tanto espacial como temporal. Sin embargo, pueden ser computacionalmente más costosos.

### Métodos que utilizan la estructura temporal

Las señales trasmitidas poseen una estructura temporal rica, que puede ser aprovechada para mejorar la estimación del canal. Dentro de estos métodos se distinguen tres categorías:

- Alfabeto finito: Se aprovecha el hecho de que las señales transmitidas provienen de un alfabeto finito de señales posibles. Este hecho puede utilizarse para estimar el canal o mejorar la estimación. La desventaja es su mayor complejidad computacional.

- Modulo constante: Este tipo de método es apropiado cuando se ocupa algun tipo de modulación en que las señales transmitidas tienen módulo constante. Esto constituye un tipo de redundancia que puede ser aprovechada por el receptor para estimar el canal.

- Cicloestacionaridad: se utiliza el hecho de que el tipo de modulación determina el contenido espectral de la señal. El espectro de la señal puede ser estimado estadísticamente en el receptor, lo que puede ser aprovechado para distinguir las señales. Sin embargo, esto exige que las señales tengan distintas modulaciones, distintas tasas de transmisión o distintas frecuencias de portadora. Desafortunadamente, este no es en general el caso, ya que por lo general las modulaciones y las tasas de transmisión de los distintos usuarios son las mismas, y las portadoras son a lo sumo ligeramente diferentes.

Los métodos que utilizan las características temporales de la señal tienen la ventaja de que no necesitan calibración de los arreglos, no existe un máximo de DOA que pueden ser estimadas. Estos métodos funcionan bien en ambientes en que el espaciamiento angular entre las multitrayectorias es grande. Sin embargo, si el espaciamiento es pequeño, los métodos que utilizan la estrucutra espacial son mejores. Por otra parte, la complejidad computacional es mayor que en los otros métodos mencionados.

Se han analizado los métodos que utilizan los arreglos adaptivos para la recepción de señales. Como ya se ha mencionado, para la transmisión, los métodos son análogos, ya que los diagramas direccionales de un arreglo de antenas son los mismos para transmisión que para recepción. Por ende, sólo basta con utilizar la información que se disponga del canal o de las direcciones de llegada para determinar los filtros que deben aplicarse a la señal transmitida para orientarla en la dirección deseada.

# Conclusiones

Se han estudiado dos métodos que permiten ampliar la capacidad de un sistema de comunicación inalámbrico. BLAST está orientado a ampliar la comunicación en el enlace punto a punto, utilizando arreglos de antenas múltiples para ampliar la capacidad del canal, transmitiendo múltiples tramas de datos en un solo canal. Las tramas son detectadas mediante  procesamiento de señales en el receptor. Este procesamiento implica el conocimiento de la respuesta a impulso del canal entre los arreglos transmisor y receptor. BLAST tiene como objetivo aprovechar al máximo la capacidad del canal inalámbrico y logra resultados que hasta hace poco parecían imposibles.

Por otra parte, los arreglos de antenas adaptivos tienen como objetivo maximizar la transferencia de potencia entre transmisor y receptor y reducir la interferencia de otros usuarios. En el enlace punto a punto, el aumento de capacidad que consiguen estos sistemas es reducido,  y debido sólo a la mejora en la relación señal a ruido. Sin embargo, las antenas adaptivas permiten aumentar la capacidad en el acceso múltiple, permitiendo más usuarios por celda, los cuales se distinguen por su posición.

Se observa entonces que ambos sistemas tienen objetivos distintos pero utilizando herramientas similares (arreglos de antenas y procesamiento de señales). La pregunta que surge es ¿son compatibles estos sistemas? No se conocen estudios sobre el tema, sin embargo se puede afirmar a priori que los dos sistemas intentan aprovechar características distintas de la propagación de las señales. Por una parte, BLAST depende fuertemente de la multitrayectoria para lograr buenos resultados. En cambio, los arreglos adaptivos buscan mitigar la multitrayectoria aumentando la directividad, lo que reduce el scattering. Sin embargo, es posible que en ciertas condiciones ambos sistemas sean compatibles, o que se diseñe algún tipo de procesamiento que armonice ambos esquemas. La pregunta queda sin respuesta, pero es probable que en un futuro cercano (o quizás ya en estos momentos) se estudie la forma de compatibilizar ambos sistemas para aumentar la capacidad tanto en el enlace punto a punto como en el multiacceso.

# Referencias

- [1] Smart antennas and Space Time Processing ,Jens Baltersee, Aachen University, http://www.ert.rwth-aachen.de/Personen/baltersee/smart/smart.html

- [2] Smart Antenna Systems, Web Proforum Tutorials, www.iec.org

- [3] On the limits of Wireless Communications on a Fading Environment, M. Gans,G. Foschinni, Wireless Personal Communications, nº6, 1998

- [4]Array processing for Wireless communications , Bjorn Ottersten, Proceedings of the 8th IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signals an Array Processing

- [5] A Wireless Communication technique of Extraordinary Espectral Efficiency, G. Foschinni, G.D. Golden, R. Valenzuela, P. Wolniansky, IEEE J-SAC Wireless Communications Series

- [6] V-BLAST: An Architecture for Realizing Very High Data Rates Over the Rich-Scattering Wireless Channel ,P. W. Wolniansky, G. J. Foschini, G. D. Golden, R. A. Valenzuela, invited paper, Proc. ISSSE-98, Pisa, Italy, Sept. 29, 1998.

# Anexo1

## Figura 1.a: CCDF  de la Capacidad para un sistema de 2x2 antenas y CCDF de la capacidad para un sistema 1x1 para varias SNR

## Figura 1.b: CCDF  de la Capacidad para un sistema de 4x4 antenas y CCDF de la capacidad para un sistema 1x1 para varias SNR

## Figura 2: CCDF de la capacidad Por dimensión para sistemas de 16, 32 y 64 antenas

## Figura 3: Comparación de las CCDF de la capacidad del Sistema BLAST 16x16 con el Límite Teórico (“Log Det”) ,sistemas 1x1 y con diversidad en recepción

## Figura 4: Mediciones de la CCDF de la capacidad de un Sistema BLAST 4x4 comparado con las CCDF teóricas para siatemas 1x1, con diversidad en la recepción y el límite teórico

# Anexo2

## Figura 1: Esquema de arreglo adaptivo de antenas

## Figura 2: Arreglo lineal uniforme con dos sensores

## Figura 3: Diagrama de radiación para el arreglo sin filtros

## Figura 4: Diagrama de radiación para el arreglo con los filtros calculados